14-Egyenáramok

.1) Egy fémben a vezetési elektronok száma köbméterenként 8,4 · 1028. Ha ebből a fémből készült 100 m hosszú huzalra 9,4 V feszültségű, elhanyagolható belső ellenállású telepet kapcsolunk, akkor az elektronok átlagosan 4·10-4 ms sebességgel haladnak a telep pozitív sarka felé.

.a) Mekkora az áramsűrűség (áramerősség és a huzal keresztmetszetének hányadosa)? (5,38·106 A/m2)

.b) Mekkora az adott fém fajlagos ellenállása?  (1,75·10-8 Ωm)

.2) Az ábrán látható kör alakú ellenállás félkörívének ellenállása 360 Ω.

.a) Hogyan függ az A és B pontok közötti ellenállás a rövidrezáró csúszka α szögétől?  720Ω∙αo180o1-αo180o

.b) Hány fokos szög esetén lesz az ellenállás 40 Ω? (10,6o)

.3) A 3L hosszúságú, egyenletes keresztmetszetű és vezetőképességű fémhuzalt a harmadolási pontokban derékszögben meghajlítunk. Hol kell ehhez kapcsolni az L hosszúságú, ugyanebből az anyagból levágott vezetőt, hogy az A és B végek között mérhető ellenállás megegyezzék egyetlen L hosszúságú vezető ellenállával, ha az illesztett vezető párhuzamos a harmadolt vezető középrészével?  x=32 L

.4) Egyenletes keresztmetszetű és anyageloszlású huzal ellenállása R. A vezeték 37-ed részét visszahajtjuk, majd a visszahajtott részt a végétől számított 13-ában ismét visszahajtjuk. Minden szakasz ki van feszítve, a vezetékszakaszok szigeteletlenek és egymáshoz simulnak. Mekkora az így kapott vezeték ellenállása, ha R = 100 Ω?   (25 Ω)

.5)

.a) Rajzoljuk be az áramok irányát és nagyságát az ábrába minden vezeték esetén, ha A potenciálja nagyobb B-énél.

.b) Mekkora az ábrán látható rendszer eredő ellenállása? (R)

.6) Az A és B pontok között a feszültség 18 V, az eredő ellenállás 5 Ω.

.a) Mekkora áram folyik át a 2 Ω-os ellenálláson? (3,6 A)

.b) Mekkora az Rx ellenállása?  (10 Ω)

.7) Mekkora a fogyasztók eredő ellenállása az A és B pontok között az ábra szerinti kapcsolásban?  (1 Ω)

.8) Egy félkör alakú, 180 Ω-os tolóellenállás felénél B-vel jelölt leágazás van. Az A pont körül elforgatható, két egymásra merőleges, együttmozgó kapcsolókar egyik ága 20 Ω, a másik ága 10 Ω ellenállású.

a) A merőleges ágakból álló kapcsolókar mely állásánál lesz az AB pontok közötti ellenállás maximális?	(50°)

b) Mekkora ez az ellenállás? (30 Ω)

.9) 12 db R ellenállásból mint élekből kockát állítunk össze.

.a) Mekkora az eredő ellenállás egy testátló két végpontja között? 56R

.b) . Mekkora az eredő ellenállás egy lap átlójának két végpontja között? 34R

.c) Mekkora az eredő ellenállás valamely él két végpontja között?  712 R

Az eredő ellenállás RAB=UAB2I+2J=6IR8I=34R.

.10) **Szabályos testek (tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder) élei mentén azonos, R ellenállásokat helyezünk el. Mekkora az eredő ellenállás két szomszédos csúcs között? (R/2;  7/12R;  5/12R;  19/30R;  11/30R)

..11) Egy áramkör „delta” kapcsolásban tartalmazza r1, r2, r3 ellenállásokat. Számítsuk ki azokat az R1, R2, R3 ellenállásokat, melyeket „csillag” kapcsolásba elrendezve az előbbivel egyenértékű kapcsolást kapunk, azaz bármely pontpár (AB, BC vagy AC) között mindkét esetben ugyanaz az ellenállás!

[R1= r1r3r1+ r2+ r3 ; R2= r2 r3r1+ r2+ r3 ; R3= r1 r2r1+ r2+ r3]

.12) Mekkora a telep belső feszültsége és belső ellenállása, ha 5 Ω, majd 7 Ω ellenállást kötve rá 1 A, ill. 0,8 A áram folyik rajta?  (8,00 V, 3,00 Ω)

.13) Egy akkumulátor áramkörében 16 V kapocsfeszültség esetén 2,4 A erősségű áram folyik, rövidzárás árama 48 A. Mekkora az akkumulátor belső ellenállása és belső feszültsége?  (0,351 Ω, 16,8 V)

.14) A vázolt áramkörben az R ellenállások 1 Ω értékűek. Ha a K kapcsolót bekapcsoljuk, a telepen átfolyó áram 25%-kal megnő.  Mekkora a telep belső ellenállása? (0,5 Ω)

.15) Több azonos belső ellenállású, 9 V belső feszültségű telepet először sorosan, majd párhuzamosan kapcsolva 16 Ω ellenállású fogyasztóval terhelünk. Mindkét kapcsolás esetén a fogyasztón átfolyó áram 0,5 A.

.a) Mekkora a telepek belső ellenállása?	(16 Ω)

.b) Hány telepet kapcsoltunk össze? (8)

.16) Volframszálas izzó ellenállása 20 °C-on 35,8 Ω. A szál hőmérsékleti tényezője 4,6 · 10-3 1°C. 120 V-os hálózatra kapcsolva az izzón 0,33 A áram folyik.

a) Mekkora az izzószál hőmérséklete?	(2.010 °C)

b) Mekkora áram folyna a körben, ha közben nem változna a hőmérséklet? (3,35 A)

.17) 20 Ω ellenállású ampermérő mutatójának végkitérése 3 mA áramerősséget jelent. A skálán 15 skálaosztás van.

a) Mekkora áramot jelent egy skálaosztás? (0,2 mA)

b) A műszerrel 10 Ω-os ellenállást kapcsolunk párhuzamosan. Mekkora a műszeren és a 10 Ω-os ellenálláson összesen átfolyó áram erőssége, ha a mutató 5 skálaosztást tér ki? (3 mA)

.18) Sorba kapcsolt 2 mm2 keresztmetszetű réz- és vasvezetékben 12 A erősségű áram folyik. A réz fajlagos ellenállása 0,017·10-6 Ωm, a vasé 0,600·10-6 Ωm.

.a) Mekkora az elektromos térerősség a réz- és a vasvezeték belsejében? (3,60 V/m, 0,102 V/m)

.b) Az L hosszúságú rézhuzalt párhuzamosan kapcsolva az L2 hosszú vashuzallal, a rézben 0,2 Vm a térerősség. Keresztmetszeteik ismeretlenek. Mekkora a térerősség a vashuzal belsejében?  (0,4 V/m)

.c) Az elemi töltés hányszorosa halmozódik fel vas és réz érintkezési felületén az .a) esetben? És ha az áramot 0,012 A-ra csökkentjük? (386; 0,386?)

.19) R = 4 Ω ellenállású huzalt kör alakúra hajlítunk és összeforrasztunk. Az így kapott körhöz az A rögzített sarunál U = 3 V-os telep egyik sarkát, a B csúszósarunál a telep másik sarkát kapcsoljuk.

.a) Mekkora a telep árama ha a B csúszósaru 90°-ra van az A sarutól?   (4 A)

.b) B saru melyik állásánál lesz a telep áramerősség a legkisebb, és mekkora ez az áramerősség? (180°-nál, 3 A)

.20) Az ábrán látható kapcsolásban R1 =10 Ω, R2 =20 Ω, R3 =10 Ω, U = 60 V.  Mekkora feszültség van az A és B pontok között? (40 V)

.21) Az ábrán látható elrendezésben határozzuk meg nyitott K kapcsolónál:

a) az egyes ellenállásokon a feszültséget, (64 V, 16 V)

b) az egyes kondenzátorokra jutó feszültséget, és az egyes kondenzátorok töltését,    (48 V, 32 V, 96 mC)

c) Zárjuk a K kapcsolót! Mennyi töltés halad át rajta? (80mC)

.22) Mennyi töltés megy át az ábra szerinti elrendezésben Y-nál, ha a vezetéket X-nél megszakítjuk? (7,2 mC)

.23) Az ábra szerinti kapcsolásban ellenállást mérünk. A 10 Ω ellenállású árammérő és a 800 Ω ellenállású feszültségmérő 0,18 A-t és 3 V-t mutat.

Mekkora az ismeretlen ellenállás? (6,67 Ω)

.24) 40 Ω ellenállást 3 V-os áramforrásra kapcsolunk, üzemi adatait a rajz szerinti kapcsolásban 10 Ω ellenállású árammérővel és 800 Ω ellenállású feszültségmérővel mérjük.

.a) Mit mutatnak a műszerek? (62,4 mA, 2,38 V)

.b) Mekkora hibával kapjuk az ellenállást, ha azt a mért adatokból Ohm-törvényével számoljuk? (4,65%)

.25) Egy sejt belsejébe kapillárisban végződő elektródát szúrunk, a másik elektródát a sejt felületére helyezzük. Az elektródák között feszültség (membránfeszültség) lép fel.

Adott esetben az 1 MΩ belső ellenállású műszer 25 mV feszültséget mutat. A kapilláris és a műszer ellenállása mellett minden egyéb ellenállás elhanyagolható.

.a) Mekkora a membránfeszültség valódi értéke (elektromotoros erő), ha a beszúrt kapilláris hossza 5·10-6 m, átmérője 5·10-7 m és 105 Ω · mm2m fajlagos ellenállású káliumkloriddal van töltve? (88,7 mV)

.b) Mekkora belső ellenállású műszert kell alkalmazni ahhoz, hogy a műszer által mutatott feszültség legfeljebb 20%-kal térjen el a membránfeszültség valódi értékétől? (legalább 10,2 MΩ)

.26) Mennyi hő fejlődik másodpercenként a 4 Ω-os ellenálláson? (0,177 J)

.27) Mekkora az áramerősség a 12 Ω-os ellenálláson? (0,2 A)

.28) Az ábrán látható kapcsolásban az áramforrások belső feszültsége U01 =2 V, U02 = 5 V, U03 = 6 V, az ellenállások R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω.

.a) Mekkora az R3 ellenállás, ha a K kapcsoló nyitott és zárt helyzetében a voltmérő ugyanazt a feszültséget mutatja?  (12 Ω)

.b) Mekkora feszültséget mutat a voltmérő?  (1 V)

.29) Az ábra szerinti kapcsolásban minden ellenállás 100 Ω, és minden kapacitás 5 µF. A K kapcsoló zárt állása mellett mindkét ellenálláson állandó 1 A erősségű áram folyik.

.a) Mekkora a kondenzátorokban tárolt energia? (25 mJ, 25 mJ, 100 mJ)

.b) Mekkora töltés halad át a K kapcsoló nyitása után az R2 ellenálláson, a kondenzátorok teljes kisüléséig? (1,5 mC)

.30) 150 MW teljesítményű erőműre kapcsolt távvezeték saját ellenállása 30 Ω.

Hány százalékos az energiaveszteség a távvezetéken, ha az erőmű a távvezeték bemenetére 750 kV avagy 150 kV feszültséget szolgáltat? (0,8%, 20%)

.31) Négy ellenállást, egy ampermérőt és egy voltmérőt az ábra szerint kapcsoltunk 220 V-ra.

.a) Mekkora áramot jelez az ampermérő? (10,48 A)

.b) Mekkora feszültséget mérünk a voltmérővel? (20,95 V)

.c) A hálózatból felvett teljesítmény hány százaléka jut a 10 Ω-os ellenállásra? (23,33%)

.32) Mekkora a telep kapocsfeszültsége ha a 40 ohmos ellenállás felvett teljesítménye 40 W   (63,3 V)

.33)

.a) Mekkora az ábrán látható hálózat fogyasztása, ha minden egyes ellenállás értéke R = 92,5 Ω, a rákapcsolt telep feszültsége pedig 26 V?  (7,31 W)

.b) Hogyan változik meg a felvett teljesítményű, ha R* ellenállás értékét 4,27-szorosára növeljük, ill. csökkentjük? (-)

.34) 125 V, 500 W névleges adatokkal rendelkező izzólámpát 220 V feszültségű hálózatról kell táplálni.

.a) Mekkora előtét-ellenállást kell alkalmazni? (9,18 Ω)

.b) Mekkora lesz az előtétellenálláson fejlődő teljesítményveszteség? (380 W)

.35) A közös AB csatlakozóról két fogyasztót táplálunk, amelyek mindegyike 220 V feszültségnél 5 kW teljesítményt fogyaszt. Az 50 m távolságra levő fogyasztó kapcsain 220 V feszültséget mértünk. Az alumíniumhuzalból készült vezeték keresztmetszete 8 mm2, fajlagos ellenállása 0,026 Ω · mm2m.

Mekkora a feszültség a 100 m távolságra levő másik fogyasztó kapcsain	(213 V)

.36) Mekkora teljesítményt vesz fel az ábra szerinti kapcsolás 24 V kapocsfeszültség esetén? (36,0 W)

.37) Uo belső feszültségű, Rb belső ellenállású telepre R ellenállást kapcsolunk. Milyen R érték mellett a legnagyobb az ellenállásra jutó teljesítmény?  (R = Rb)

.38) Rézszulfát oldatot tartalmazó elektrolitot sorba kapcsolunk 2,8 Ω ellenállású elektromos melegítővel, amely 350 g vizet tartalmazó kaloriméterbe merül. A kaloriméter hőkapacitása 200 J°C. A réz relatív atomtömege 63,5, vegyértéke 2. Ha 10 perc alatt 0,86 g réz válik ki az egyik elektródán, hány fokkal lesz melegebb a víz a kaloriméterben fél óra alatt? (57,4 °C)

.39) *Fémgömb az ábrán látható áramkörre van kapcsolva. Ismert az áramforrás E elektromos ereje és Rb belső ellenállása, az R ellenállás értéke és a gömb r sugara. A gömb az ɛr relatív permittivitású közegben található. Mekkora a gömbön felhalmozódó elektromos töltés? -8πεoεrR3R+RbrE

.40) Az ábrán látható áramkörben mennyi töltés halmozódik fel a kondenzátorokon? (-10,5 mC és 9,5 mC)

.41) *Az ábrán látható áramkörben két azonos milliampermérő, valamint két azonos voltmérő van. A sorosan kötött műszerek 0,26 V-ot, ill. 1 mA-t jeleznek, a 2. milliampermérő pedig 0,75 mA-t. Határozza meg a mérőműszerek ellenállását és az áramforrás sarkain a feszültséget! (412 mV).

.42) Az ábrán egy elektromos hálózat egy része látható. Ismertek: R1 =1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω ellenállások és a V1 = 10 V, V2 = 9 V, V3 = 6 V potenciálok. Mekkora az egyes ellenállásokon átfolyó áramok erőssége? (1A, 0A, 1A)

.43) **

.a) Kocka élhálózatát azonos, R ellenállásokból készítjük el.

Azt szeretnénk, ha a kocka egyik csúcsánál bevezetett I áram a többi csúcsoknál egyenlően szétosztva folyna ki.

Mekkorák legyenek a kifolyó áramoknál a kockacsúcsok potenciáljai, ha a befolyó áramnál a csúcs potenciálja 0? -721IR;  -921IR;  -1021IR

.b) Ugyanez a feladat a többi szabályos testre is.

[tetraéder: -13IR] 	[oktaéder: -14IR; -920IR]

[dodekaéder: -1957IR;  -2757IR; -3257IR; -3457IR; -3555IR] 	[ikozaéder: -1155IR;  -1455IR;  -1555IR ]

.44) **Adott az alábbi végtelen négyzetrács, melynek minden szakaszát R ellenállás alkotja. Keressük az eredő ellenállást két szomszédos rácspont (A és B) között.  (R/2)

.45) **Szabályos testek (tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder ) élhálózatát készítjük el, minden élnél R ellenállás felhasználásával. Mekkora lesz az egyes esetekben a rendszer eredő ellenállása két szomszédos csúcs között?

(R/2,  7/12R,  5/12R,  19/30R,  11/30R)

.46) **Az ábrán látható ellenállások mindegyike R, a legutolsó ellenálláson I áram folyik.

.a) Mekkora a rendszerre kapcsolt U feszültség? (34 RI)

.b) Mekkora az eredő ellenállás a telep kapcsai között?

(34/21R=1,6190R)

.c) Hogyan változik az eredő ellenállás, ha a láncot nagyon hosszúra készítjük? (felülről megközelíti 1,6180R-et)

.d) Egy nagyon hosszú láncot készítünk, melyben a vízszintes szakszokon R ellenállásokat alkalmazunk. Mekkorák legyenek a függőleges szakaszok ellenállásai, hogy a hosszú lánc eredő ellenállása 1,3R legyen? (0,39R)