14-Egyenáramok

.1) Egy fémben a vezetési elektronok száma köbméterenként 8,4 · 1028. Ha ebből a fémből készült 100 m hosszú huzalra 9,4 V feszültségű, elhanyagolható belső ellenállású telepet kapcsolunk, akkor az elektronok átlagosan 4·10-4 ms sebességgel haladnak a telep pozitív sarka felé.

.a) Mekkora az áramsűrűség (áramerősség és a huzal keresztmetszetének hányadosa)? (5,38·106 A/m2)

.b) Mekkora az adott fém fajlagos ellenállása?  (1,75·10-8 Ωm)

.a) Az A keresztmetszeten Dt idő altt AvDt térfogatbeli elektron halad át, összesen nAvDt. Mindegyikük elektrontöltést visz magával.

Így I=∆Q∆t=qnAv∆t∆t= qnAv. Ebből az áramsűrűség qnv.

.b) R=ρlA, ahol R=U/I.

Tanulság:

A fentiekből ρ=RAl=UIAl=E/j, azaz… E=ρj. Ennek neve: differenciális ohm-törvény, mely kapcsolatot teremt a vezetőben uralkodó elektromos térerősség és a hatására létrejövő áramsűrűség között.

Meglepőnek tűnhet a veztetési elektronok nagyon kicsi átlagos sebessége. Ennek oka, hogy rengeteg van belőlük a vezetőben.

.2) Az ábrán látható kör alakú ellenállás félkörívének ellenállása 360 Ω.

.a) Hogyan függ az A és B pontok közötti ellenállás a rövidrezáró csúszka α szögétől?  720Ω∙αo180o1-αo180o

.b) Hány fokos szög esetén lesz az ellenállás 40 Ω? (10,6o)

.a) A 360 Ω két részre oszlik felül és alul is, a négy ellenállásrész kapcsolása pedig a csuszka 0 ellenállása miatt egy vegyes kapcsolás.

Ennek eredő ellenállását felírjuk R1 és R2-vel, majd felhasználjuk, hogy az ellenállás az ívhosszal, így a szöggel arányos, azaz R1=∝o180o360Ω.

.b) Másodfokú egyenlet adódik a szögre.

.3) A 3L hosszúságú, egyenletes keresztmetszetű és vezetőképességű fémhuzalt a harmadolási pontokban derékszögben meghajlítunk. Hol kell ehhez kapcsolni az L hosszúságú, ugyanebből az anyagból levágott vezetőt, hogy az A és B végek között mérhető ellenállás megegyezzék egyetlen L hosszúságú vezető ellenállával, ha az illesztett vezető párhuzamos a harmadolt vezető középrészével?  x=32 L

Az ábra szerinti vegyes kapcsolás keletkezik: Rx, R, Rx sorosan, ezek láncával R párhuzamosan, majd ezek blokkjával két db R-Rx sorosan van kapcsolva.

Eredőjük 2R-Rx+R(2Rx+R)2Rx+2R. Ennek éppen R-nek kell lennie. Másodfokú egyenlet Rx-re.

Mivel a hosszúság az ellenállással arányos, ezért x/L=Rx/R lesz.

.4) Egyenletes keresztmetszetű és anyageloszlású huzal ellenállása R. A vezeték 37-ed részét visszahajtjuk, majd a visszahajtott részt a végétől számított 13-ában ismét visszahajtjuk. Minden szakasz ki van feszítve, a vezetékszakaszok szigeteletlenek és egymáshoz simulnak. Mekkora az így kapott vezeték ellenállása, ha R = 100 Ω?   (25 Ω)

Az ábra szerinti kapcsolás keletkezik. Egy-egy L/7 hosszú szakasz ellenállása R/7.

Az eredő: R/7+R/14+ R/28.

.5)

.a) Rajzoljuk be az áramok irányát és nagyságát az ábrába minden vezeték esetén, ha A potenciálja nagyobb B-énél.

.b) Mekkora az ábrán látható rendszer eredő ellenállása? (R)

.a) Használjuk Kirchhoff csomóponti törvényt és ügyeljünk rá, hogy ha két azonos ellenállás végei között a potenciálkülönbség megegyezik, akkor rajtuk azonos nagyságú áramok folynak.

A páratlan sorszámú ellenállásokon balról jobbra, a többin jobbról balra folyik I nagyságú áram.

Az alul és felül haladó hosszú, ellenállás nélküli vezetékekben balról jobbra 2I áram folyik.

.b) A vezetékek ellenállása 0, ezért az ábrán azonos színnel jelölt pontok azonos potenciálúak. 3-3-3 ellenállás megegyezik abban, hogy a végeik között ugyanaz a potenciál.

Így a kapcsolás átrajzolható a másik ábra szerint.

Az eredő ellenállás 3-as blokkonként R/3, és 3 blokk sorba van kötve.

.6) Az A és B pontok között a feszültség 18 V, az eredő ellenállás 5 Ω.

.a) Mekkora áram folyik át a 2 Ω-os ellenálláson? (3,6 A)

.b) Mekkora az Rx ellenállása?  (10 Ω)

.a) Keressünk azonos potenciálú pontokat!

Rajzoljuk át!

Az első ellenállás kivételével a többi egyik vége C, a másik vége B ponthoz van kötve, emiatt párhuzamosan vannak egymással.

Blokjukkal sorosan van az első ellenállás, így a blokk ellenállása 5 Ω - 2 Ω.

.7) Mekkora a fogyasztók eredő ellenállása az A és B pontok között az ábra szerinti kapcsolásban?  (1 Ω)

Ötlet1:   Rajzoljuk át! Nem egyszerű!

A és B közé van kapcsolva a 3 Ω-os.

A és B közé van kapcsolva a jobb felső sarokbeli 1 Ω és 2 Ω-os soros lánca.

A és B közé van kapcsolva az alsó 1 Ω és 2 Ω-os soros lánca is.

Rajzoljuk bele ebbe az ábrába az eddig kimaradó 4 Ω-ost. Sajnos ez elrontja a vegyes kapcsolást.

DE! Az ugyanaz az AB potenciálkülönbség esik le a középső és alsó 1-2 ágon is, méghozzá ugyanolyan arányba eloszolva az 1 és 2 ohmos fogyasztók között! Ezért A-tól a 4-es ellenállás csatlakozási pontjáig mindkét ágban ugyanakkora a potenciálesés, tehát a 4-es ellenállás végei azonos potenciálúak!

Tehát rajta nem folyik áram, ezért el is hagyhatjuk, elhagyása nem befolyásolja a többi áramkörbeli áramot.

Jól kezelhető vegyes kapcsolás marad vissza.

Ötlet2: Ha nem tudjuk átrajzolni, Kirchhoff-törvényeket alkalmazunk.

Kössünk A és B pontok közé egy Uo feszültségű telepet az ábra szerint.

Hogy az egyenletrendszerben kevesebb legyen az ismeretlen, az áramok jelölésénél eleve használjuk ki a csomóponti törvényeket.

Négy huroktörvényből lesz 4 egyenlet:

- 3(I-L)-Uo = 0

- J + 2(J-K)-Uo = 0

- 4K+2(L+K)-2(J-K)=0

- 3(I-L)-2(L+K)-L=0

A megoldás: I=2Uo3Ω,   J=L=Uo3Ω,   K=0.

Az eredő ellenállás:  UoI+J=1Ω.

.8) Egy félkör alakú, 180 Ω-os tolóellenállás felénél B-vel jelölt leágazás van. Az A pont körül elforgatható, két egymásra merőleges, együttmozgó kapcsolókar egyik ága 20 Ω, a másik ága 10 Ω ellenállású.

a) A merőleges ágakból álló kapcsolókar mely állásánál lesz az AB pontok közötti ellenállás maximális?	(50°)

b) Mekkora ez az ellenállás? (30 Ω)

A két érintkezési pont közötti ív mindig 90 ohm ellenállású, melyet a B leágazási pont két részre oszt.

20 W és R sorba kötve a felső ágban, illetve 10 W és (90W -R) sorba kötve az alsó ágban. Az eredő R-nek másodfokú függvénye: (R+20Ω)(100Ω-R)120Ω

A szélsőérték meghatározható teljes-négyzetté alakalítással vagy a számtani-mértani közepek közötti egyenlőtlenséggel, majd R-ből egyenes arányosság adja meg a keresett szöget.

.9) 12 db R ellenállásból mint élekből kockát állítunk össze.

.a) Mekkora az eredő ellenállás egy testátló két végpontja között? 56R

.b) . Mekkora az eredő ellenállás egy lap átlójának két végpontja között? 34R

.c) Mekkora az eredő ellenállás valamely él két végpontja között?  712 R

.a)

A testátlóra való harmadrendű forgásszimmetria miatt a bemenő áramok egyenlően oszlanak szét, hasonlóan a kimenők is. (I)

Amikor ezek az áramok megérkeznek az él másik végpontjához, ott ismét két egyenlő részre oszlanak, mert az onnan induló két él szimmetrikusan helyezkedik el a testátlót és e két él közös csúcsát tartalmazó síkra. (I/2). Hasonlóan a többi csúcsoknál is.

A testátló végpontjánál befolyik 3I áram, a potenciálkülönbség a testátló végei között pedig IR+I2R+IR=52IR, az eredő ellenállás: 52IR/(3I).

Más ötlet:

Összesen négy különböző potenciálú kockacsúcs van: A belépő csúcs (A), a belépő csúccsal szomszédos csúcsok (szimmetria miatt azonos potenciálúak) (B), a kilépő csúcs (D), és a kilépő csúccsal szomszédos csúcsok (C).

Emiatt átrajzolható: A és B között 3db R, B és C között 6 db R, C és D között 3 db R van párhuzamosan kapcsolva.

R/3+R/6+R/3=5/6*R.

.b)

Ötlet1:

- Mivel az elrendezés szimmetrikus az ADFB síkra, ezért az A csúcsnál az alsó lap két élén egyenlő áramok indulnak el, illetve az AD élen induló áram két egyenlő részre oszlik szét a D-ből induló két élen. (2I és J, J)

- A kocka HGE síkra való szimmetriáját kihasználjuk: Ha felcseréljük a telep polaritását, akkor a B pontnál fog befolyni összesen I+2J áram, és szétoszlik az onnan induló 3 élen. De e 3 él ugyanúgy osztozkodik az áramokon mint az imént az A pontnál lévők, hiszen a kocka geometriája a HEG síkra szimmetrikus. Így B pont felé is 2I és J, J áramok folytak.

- Így G pontnál semennyi áram nem indulhat felfelé a GE élen. Hasonlóan CH élen sem. Ezeket el lehet távolítani. Emiatt DHF és DEF úton is végig I áram folyik.

- Huroktörvény ADEG lapon: 2IR+IR+0-JR=0, amiből J=3I.

A potenciálkülönbség AGB úton számolva: UAB=JR+JR=2JR. A konzervativizmus miatt így J=3I.

Az eredő ellenállás RAB=UAB2I+2J=6IR8I=34R.

Ötlet2:

Ha megpróbáljuk átrajzolni, akkor észrevehető a szimmetrikus rajz miatt, hogy G, E, C, H mind ekvipotenciális pontok, hiszen A-tól B felé haladva pontosan „középen” vannak, így az UAB potenciálkülönbségnek éppen a fele esik le A-tól kezdve odáig.

Így ezeket elhagyhatjuk. Ekkor pedig egy könnyen kezelhető vegyes kapcsolást kaptunk.

.c)

- Az ABCD síkra való szimmetria miatt a bal oldallapon az A-ból induló két él és a D-be érkező két él ugyanakkora áramokat hordoz. (I és J)

- A kocka AB élének szakaszfelező merőleges síkjára való szimmetriája miatt a jobb oldallapon B-be érkeznek I, C-ből indulnak J és J áramok. Így DE élen 2J áram folyik.

- Huroktörvény az első lapon: IR+I-JR+IR-KR=0, illetve a felső lapon: JR+2JR+JR-I-JR=0.

E két egyenlet kapcsolatot teremt a 3 áram között: I=5J és K=14J.

- Az eredő ellenállás: RAB=UAB2I+2J=KR2I+K.

.10) Szabályos testek (tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder) élei mentén azonos, R ellenállásokat helyezünk el. Mekkora az eredő ellenállás két szomszédos csúcs között? (R/2;  7/12R;  5/12R;  19/30R;  11/30R)

Alapelvek:

.1) Az AB élre fektetett, a testközépponton átmenő síkra szimmetrikusan elhelyezkedő pontok azonos potenciálúak, a közöttük esetleges éleken át áram nem folyik, így eltávolíthatóak.

.2) Legyen A csúcs potenciálja U/2, B ponté pedig -U/2.

Az AB él felező merőleges síkjára való szimmetria miatt a rajta lévő csúcsok mind 0 potenciálúak, a köztük haladó élek elhagyhatóak, avagy a csomópontok két részre is bonthatóak. Továbbá az ezen síkra szimmetrikusan álló éleken az áramerősségek ellentétesek.

Tetraéder: Az AB élre merőleges él elhagyható, végei azonos potenciálúak. Párhuzamosan van kapcsolva R, 2R, 2R.

Kocka: láttuk az előző feladatnál.

Az oktaédernél .2) miatt a felső és alsó csúcsnál szétválasztjuk a csomópontot, így egy jól kezelhető vegyes kapcsolás keletkezik. Benne C és D pontok közötti blokk eredő ellenállása R lesz.

A dodekaédernél

Eltávolítjuk .1) és .2) által érintett éleket.

Ezután a megmaradó, .1) síkra szimmetrikus hálózatban I, J, K, L áramokat veszünk fel az ábra szerinti éleken. A többi élen a szimmetriákat és a csomóponti törvényeket használva felírhatóak az áramok.

Felírunk 3 db huroktörvényt, ami egy 4 ismeretlenes egyenletrendszert ad I, J, K, L között. Oldjuk meg ezt úgy, hogy pl. K-t paraméternek tekintjük. Majd RAB=UABIbe=KRK+2I=…  az eredő ellenállás.I=1138K; J=419K; L=119K

Az ikozaédernél

Először eltávolítjuk .1) és .2) által érintett éleket.

Majd felbontjuk .2) síkra eső csomópontokat:

Végül az AB éllel szemközti CD élet „hosszában kettévágjuk”: A CD él R ellenállása helyett két fele akkora keresztmetszetű, 2R-2R ellenállású vezetőt elképzelve, a C és D pontoknál két-két külön csomópontot elképzelve. Az .1)-es síkra vonatkozó szimmetriát továbbra is fenntartva, így a többi élen áramával semmiféle változás nem történik.

Ezzel olyan könnyen kezelhető vegyes kapcsolást kapunk, amit soros és párhuzamos elemekből felépíthető és az AB élen átmenő .1) -es síkra szimmetrikus marad. Az eredő ellenállása 11/30R.

.11) Egy áramkör „delta” kapcsolásban tartalmazza r1, r2, r3 ellenállásokat. Számítsuk ki azokat az R1, R2, R3 ellenállásokat, melyeket „csillag” kapcsolásba elrendezve az előbbivel egyenértékű kapcsolást kapunk, azaz bármely pontpár (AB, BC vagy AC) között mindkét esetben ugyanaz az ellenállás!

[R1= r1r3r1+ r2+ r3 ; R2= r2 r3r1+ r2+ r3 ; R3= r1 r2r1+ r2+ r3]

A és B között:   (r1+r2)r3r1+ r2+ r3=RAB=R1+R2. Hasonlóan kapunk másik két egyenletet is.

Az egyenletrendszer megoldása legegyszerűbb, ha mindhármat összeadjuk, és 2-vel osztjuk, majd sorra kivonogatjuk belőle az eredet egyenleteket.

.12) Mekkora a telep belső feszültsége és belső ellenállása, ha 5 Ω, majd 7 Ω ellenállást kötve rá 1 A, ill. 0,8 A áram folyik rajta?  (8,00 V, 3,00 Ω)

Ohm törvénye teljes áramkörre, kétszer alkalmazva. Uo=I(Rk+Rb)

Egyenletrendszer.

.13) Egy akkumulátor áramkörében 16 V kapocsfeszültség esetén 2,4 A erősségű áram folyik, rövidzárás árama 48 A. Mekkora az akkumulátor belső ellenállása és belső feszültsége?  (0,351 Ω, 16,8 V)

Ohm törvénye teljes áramkörre, kétszer.

Kapocsfeszültség: IRk  rövidrezárási áram (nincs külső fogyasztó): Rk=0 esetén az áram.

.14) A vázolt áramkörben az R ellenállások 1 Ω értékűek. Ha a K kapcsolót bekapcsoljuk, a telepen átfolyó áram 25%-kal megnő.  Mekkora a telep belső ellenállása? (0,5 Ω)

Ohm törvénye teljes áramkörre.

Ugyanazon Uo miatt az eredő ellenállás 1/1,25=0,8-szersére csökken: R+0,5R+RbR+R+Rb=0,8.

.15) Több azonos belső ellenállású, 9 V belső feszültségű telepet először sorosan, majd párhuzamosan kapcsolva 16 Ω ellenállású fogyasztóval terhelünk. Mindkét kapcsolás esetén a fogyasztón átfolyó áram 0,5 A.

.a) Mekkora a telepek belső ellenállása?	(16 Ω)

.b) Hány telepet kapcsoltunk össze? (8)

Soros telepkapcsolásnál a belső feszültségek és a belső ellenállások is összeadódnak. Párhuzamos kapcsolásnál a belső ellenállás létszámarányosan csökken.

Ohm törvénye teljes áramkörre: először    nUo=I(nRb+Rk),    majd     Uo=I(1nRb+Rk).

.16) Volframszálas izzó ellenállása 20 °C-on 35,8 Ω. A szál hőmérsékleti tényezője 4,6 · 10-3 1°C. 120 V-os hálózatra kapcsolva az izzón 0,33 A áram folyik.

a) Mekkora az izzószál hőmérséklete?	(2.010 °C)

b) Mekkora áram folyna a körben, ha közben nem változna a hőmérséklet? (3,35 A)

Az ellenállás hőmérsékletfüggő: ∆R=R20(1+∝∆t).

.17) 20 Ω ellenállású ampermérő mutatójának végkitérése 3 mA áramerősséget jelent. A skálán 15 skálaosztás van.

a) Mekkora áramot jelent egy skálaosztás? (0,2 mA)

b) A műszerrel 10 Ω-os ellenállást kapcsolunk párhuzamosan. Mekkora a műszeren és a 10 Ω-os ellenálláson összesen átfolyó áram erőssége, ha a mutató 5 skálaosztást tér ki? (3 mA)

5 osztás miatt 1 mA folyik a műszeren,

Párhuzamos kapcsolásnál a feszültég azonos az ágakon.

.18) Sorba kapcsolt 2 mm2 keresztmetszetű réz- és vasvezetékben 12 A erősségű áram folyik. A réz fajlagos ellenállása 0,017·10-6 Ωm, a vasé 0,600·10-6 Ωm.

.a) Mekkora az elektromos térerősség a réz- és a vasvezeték belsejében? (3,60 V/m, 0,102 V/m)

.b) Az L hosszúságú rézhuzalt párhuzamosan kapcsolva az L2 hosszú vashuzallal, a rézben 0,2 Vm a térerősség. Keresztmetszeteik ismeretlenek. Mekkora a térerősség a vashuzal belsejében?  (0,4 V/m)

.c) Az elemi töltés hányszorosa halmozódik fel vas és réz érintkezési felületén az .a) esetben? És ha az áramot 0,012 A-ra csökkentjük? (386; 0,386?)

.a) A differenciális ohm-törvény szerint a térerősség, az áramsíűrűség és az anyagi minőség összefügg: E=Ul=RIl=ρlAIl=ρj.

.b) Röviden: E=Ul, és párhuzamos kapcsolásnál a feszültségük közös.

Hosszabban: E1E2=ρ1ρ2j1j2=ρ1ρ2I1I2A2A1=ρ1ρ2U/R1U/R2A2A1=ρ1ρ2R2R1A2A1=ρ1ρ2ρ2l2A2ρ1l1A1A2A1=l2l1.

.c) Gauss-törvényt használjunk úgy, hogy az érintkezési felületet belefoglaljuk egy hengerbe, melynek alaplapjai párhuzamosak vele. A térerősség ugrása miatt a hengerben töltés halmozódik fel: Qfel=εoA∆E.

Ha ez az elemi töltésnél kisebbre adódik, akkor az ellentmond a golyónak képzelt, a töltését osztani nem tudó elektron képének, illetve a az „ott van az elektron/nincs ott az elektron a felületen” kétállású lehetőségnek. Mindez sejteti azt, hogy az elektront nem mindig lehet töltött golyónak elképzelni.(ld.: későbbi tanulmányok)

.19) R = 4 Ω ellenállású huzalt kör alakúra hajlítunk és összeforrasztunk. Az így kapott körhöz az A rögzített sarunál U = 3 V-os telep egyik sarkát, a B csúszósarunál a telep másik sarkát kapcsoljuk.

.a) Mekkora a telep árama ha a B csúszósaru 90°-ra van az A sarutól?   (4 A)

.b) B saru melyik állásánál lesz a telep áramerősség a legkisebb, és mekkora ez az áramerősség? (180°-nál, 3 A)

.a) A szög arányos az ívhosszal, az pedig az ellenállással.

A és B a kört 1ohm és 3 ohm -os részekre osztja, amik párhuzamosan vannak kapcsolva.

.b) A legnagyobb eredő ellenállás kell, miközben R1 és R2 összege fix. Re=R1R24Ω.

A szorzat a legnagyobb, ha a tényezők egyenlők (számtani és mértani közép), avagy R1-re másodfokú, teljes négyzetté alakítással adódik a szélsőértéke.

.20) Az ábrán látható kapcsolásban R1 =10 Ω, R2 =20 Ω, R3 =10 Ω, U = 60 V.  Mekkora feszültség van az A és B pontok között? (40 V)

R3 ellenálláson nem folyik áram, mert a kondenzátor szakadásként viselkedik egyenárammal szemben. Így R3 végpontjai között nincs feszültség. Ezért A pont potenciálja az R2 jobb végének potenciáljával egyezik.

Az alsó ágban a feszültségek az ellenállásk arányában oszlanak el.

.21) Az ábrán látható elrendezésben határozzuk meg nyitott K kapcsolónál:

a) az egyes ellenállásokon a feszültséget, (64 V, 16 V)

b) az egyes kondenzátorokra jutó feszültséget, és az egyes kondenzátorok töltését,    (48 V, 32 V, 96 mC)

c) Zárjuk a K kapcsolót! Mennyi töltés halad át rajta? (80mC)

.a) Elegendően sok idő múlva áram csak az ellenállásokon folyik (a kondenzátoros ágban csak a legelőször, rövid ideig, amíg a kondenzátorok feltöltődnek).

A felső ágban két sorba kapcsolt kondenzátorra esik 80 V. Töltésük közös.

.b) Kezdetben a kondenzátorok egymással összekötött lemezei az összekötő vezetékkel együtt semleges volt.

Zárás után mindegyik kondenzátor az alatta lévő ellenállással lesz párhuzamosan kapcsolva, így feszültségeik 64V és 16 V. A bal kondenzátor jobb lemezén -128 mC, a jobb kondenzátor bal lemezén +48 mC töltés lesz.

Tehát az eredeti semleges fém -80 mC töltésű lett, felülről 80mC eltávozott (elektronok alulról felülre).

.22) Mennyi töltés megy át az ábra szerinti elrendezésben Y-nál, ha a vezetéket X-nél megszakítjuk? (7,2 mC)

Y pont potenciálja 120 V, az X pont potenciálja 180 V, így a kondenzátorra 60 V esett. Alsó lemezén -60V∙40μF töltés volt. (negatív!)

Ha X-nél a felső ág megszakad, az áram leáll, A pont 0 V potenciálú lesz, a kondenzátoron eső 120 V feszültség miatt az alsó lemezen +120V∙40μF lesz. (pozitív!)

Tehát az Y-nál átáramló töltés 180V∙40μF, amit alulról felfelé haladó áram szállít.

.23) Az ábra szerinti kapcsolásban ellenállást mérünk. A 10 Ω ellenállású árammérő és a 800 Ω ellenállású feszültségmérő 0,18 A-t és 3 V-t mutat.

Mekkora az ismeretlen ellenállás? (6,67 Ω)

Az ampermérőre eső feszültség számolható.

A voltmérő feszültsége szétoszlik a felső ágban a két ellenállás között.

Ohm törvénye.

.24) 40 Ω ellenállást 3 V-os áramforrásra kapcsolunk, üzemi adatait a rajz szerinti kapcsolásban 10 Ω ellenállású árammérővel és 800 Ω ellenállású feszültségmérővel mérjük.

.a) Mit mutatnak a műszerek? (62,4 mA, 2,38 V)

.b) Mekkora hibával kapjuk az ellenállást, ha azt a mért adatokból Ohm-törvényével számoljuk? (4,65%)

.a) A párhuzamos blokk ellenállás és az ampermérő ellenállásának arányában oszlik meg a telep feszültsége. A blokkra jutó részt mutatja a feszültségmérő.

A másikból adódik a mért áram.

.b) A mért értékekből számolt ellenállás: 38,1 ohm.

.25) Egy sejt belsejébe kapillárisban végződő elektródát szúrunk, a másik elektródát a sejt felületére helyezzük. Az elektródák között feszültség (membránfeszültség) lép fel.

Adott esetben az 1 MΩ belső ellenállású műszer 25 mV feszültséget mutat. A kapilláris és a műszer ellenállása mellett minden egyéb ellenállás elhanyagolható.

.a) Mekkora a membránfeszültség valódi értéke (elektromotoros erő), ha a beszúrt kapilláris hossza 5·10-6 m, átmérője 5·10-7 m és 105 Ω · mm2m fajlagos ellenállású káliumkloriddal van töltve? (88,7 mV)

.b) Mekkora belső ellenállású műszert kell alkalmazni ahhoz, hogy a műszer által mutatott feszültség legfeljebb 20%-kal térjen el a membránfeszültség valódi értékétől? (legalább 10,2 MΩ)

.a) A kapilláris ellenállása számolható (2,55 MW). Ebből a kapilláris feszültsége is (=egyenes arányosság). A két feszültség összeadódik.

.b) Uo-UmUo≤0,2 szükséges, azaz 0,8Uo≤Um.

A műszer a rajta átfolyó áram hatására mutatja a saját belső ellenállásán eső feszültséget, azaz Um=IRb=Uo2,55MΩ+RbRb.  Az egyenlőtlenség megoldható Rb-re.

.26) Mennyi hő fejlődik másodpercenként a 4 Ω-os ellenálláson? (0,177 J)

Némileg egyszerűbb lesz, ha összevonunk ellenállásokat. Kérdés a 8 ohmos ellenállás árama lesz:

A két telep problémája kétfélképpen kezelhető:….

….Kirchhoff törvényekkel:

Az áramokat bárhogy felvehetjük, de lehetőleg keveset vegyünk fel a csomóponti törvényeket eleve felhasználva, mert akkor kevesebb egyenlet lesz. Figyeljünk a telepek polaritására!

5V+I∙2Ω+I+J8Ω=0

I+J8Ω+J∙6Ω-7V=0

Megoldás: J=5538 A= 1,45A, I=-6338A=-1,66A, a keresett áram, az eredeti 4 ohmos ellenálláson át: I+J=-838A=-0,21 A.

Mivel az eredeti I, J áramirányokat találomra vettük fel, ezért néhol negatív áramot kaptunk, ami az eredetileg felvett iránnyal ellentétes áramot jelent.

Tehát az áramok a felső, középső és alsó ágban:   balra 6338A;     jobbra  838A  és  jobbra  5538 A.

….szuperpozícióval:

Az egyenáramot mozgató elektrosztatikus teret a két telep együtt hozza létre. Kiszámoljuk a kör áramait úgy, hogy előbb csupán az egyik telepet tartjuk benne, a másik helyett egy vezetőt képzelünk, majd fordítva, ezután pedig a két áramrendszert helyről-helyre szuperponáljuk.

A két segédábra és benne az áramok:

Ezek szuperpozíciójaként az eredeti 4 ohmos ellenállás árama: a felső, középső és alsó ágban:

balra 6338A;     jobbra  838A  és  jobbra  5538 A.

A másodpercenként fejlődő hő a teljesítményből: P=I2R= 838A24Ω=0,177 W.

Megjegyzés: A szuperpozíciós módszer nem igényel egyenletrendszer-megoldást és Kirchhoff-törvényeket, csupán több időt, de általános iskolás korosztályban is alkalmazható.

.27) Mekkora az áramerősség a 12 Ω-os ellenálláson? (0,2 A)

Több telep: Szuperpozíció vagy Kirchhoff-törvények. (ld.: előző feledatnál)

A bal félkör 3 db ellenállása összevonható.

.28) Az ábrán látható kapcsolásban az áramforrások belső feszültsége U01 =2 V, U02 = 5 V, U03 = 6 V, az ellenállások R1 = 2 Ω, R2 = 4 Ω.

.a) Mekkora az R3 ellenállás, ha a K kapcsoló nyitott és zárt helyzetében a voltmérő ugyanazt a feszültséget mutatja?  (12 Ω)

.b) Mekkora feszültséget mutat a voltmérő?  (1 V)

.a) Nyitott állásnál nincs elágazás, az ellenállások és a  telepek összevonhatók (ügyelve a polaritásra): 5V+6V-2V feszültségű telep negatív körüljárású áramot hajt: I=9V/(6W+R3).

A műszer által mutatott érték: UAB=2V+2Ω∙9V/(6Ω+R3). (A pont az alsó, B pont a felső csatlakozási pont.)

Zárt kapcsolónál (gondoljunk a „szuperpozíció”-s módszerre) a felső két telep együtt és tőle függetlenül az alsó telep is a kapcsoló 0 ellenálllású, rövidrezáró ágán hajtja a saját áramát, nem befolyásolva a másik áramát. Ekkor a felső két telep által hajtott áram negatív körüljárású és I=(5V-2V)/6W=0,5 A.

Ezért a mért feszültség UAB=2V+2Ω∙0,5A=3V.

.29) Az ábra szerinti kapcsolásban minden ellenállás 100 Ω, és minden kapacitás 5 µF. A K kapcsoló zárt állása mellett mindkét ellenálláson állandó 1 A erősségű áram folyik.

.a) Mekkora a kondenzátorokban tárolt energia? (25 mJ, 25 mJ, 100 mJ)

.b) Mekkora töltés halad át a K kapcsoló nyitása után az R2 ellenálláson, a kondenzátorok teljes kisüléséig? (1,5 mC)

.a) A telep által (csak) az ellenállásokon keresztül hajtott áram miatt az ellenállásra párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok feszültsége 100 V lesz, C3-é pedig 200V.

.b) A kapcsoló nyitása a kondenzátorlemezeken töltést hagy. A kondenzátorok kisülnek C1 az R1-en át, C2 az R2-n át, C3  pedig az R1+ R1  -en át. A töltésáramlások iránya a lemezek kezdeti polaritásától függ.

Így R2-n át a C2 kisülésekor felülről lefelé 0,5 mC, majd C3 kisülésekor ismét felülről lefelé 1 mC áramlik át.

.30) 150 MW teljesítményű erőműre kapcsolt távvezeték saját ellenállása 30 Ω.

Hány százalékos az energiaveszteség a távvezetéken, ha az erőmű a távvezeték bemenetére 750 kV avagy 150 kV feszültséget szolgáltat? (0,8%, 20%)

A generátor P teljesítménye és a kivezetések közötti U feszültség meghatározza a távvezetéken folyó áramot: I=P/U.

Ez az áram a vezeték ellenállásán elvesző teljesítményveszteséget hoz létre: Pveszt=I2Rvez.

A veszteségarány: PvesztP=…=PRvezU2. Ezért nagy feszültségűek a távvezetékek.

.31) Négy ellenállást, egy ampermérőt és egy voltmérőt az ábra szerint kapcsoltunk 220 V-ra.

.a) Mekkora áramot jelez az ampermérő? (10,48 A)

.b) Mekkora feszültséget mérünk a voltmérővel? (20,95 V)

.c) A hálózatból felvett teljesítmény hány százaléka jut a 10 Ω-os ellenállásra? (23,33%)

.a) Eredő ellenállásból számoljuk.

.b) A baloldali csomóponttól mennyit esik a potenciál a felső ágban és az alsó ágban a voltmérőig?

.c) A felső és alsó ágak teljesítményaránya az az azonos feszültség miatt (P=U2/R) az ágak eredő ellenállásaival fordítottan arányos: 70:30.

A felső ágba jutó teljesítmény a fogyasztók között az azonos áram miatt az ellenállások arányában oszlik meg. (P=I2R): 10:20.

Tehát 70100*1030=730 .

.32) Mekkora a telep kapocsfeszültsége ha a 40 ohmos ellenállás felvett teljesítménye 40 W

(63,3 V)

A teljesítményből a 40 ohmos fogyasztó feszültsége számítható, ami egyben a teljes párhuzamos blokké is.

A 10 ohmos ellenállás és a vele sorba kapcsolt blokk eredő ellenállása között a feszültség ellenállásarányosan eloszlik.

.33)

.a) Mekkora az ábrán látható hálózat fogyasztása, ha minden egyes ellenállás értéke R = 92,5 Ω, a rákapcsolt telep feszültsége pedig 26 V?  (7,31 W)

.b) Hogyan változik meg a felvett teljesítményű, ha R* ellenállás értékét 4,27-szorosára növeljük, ill. csökkentjük? (-)

Nyilván, az eredő ellenállást kellene kiszámolni, hogy a főág árama kiderüljön.

Az áttekinthetetlenség miatt próbálkozzunk átrajzolni. Előbb A, B, C, D pontokat rajzoljuk fel, majd ezek közé berajzolni az ellenállásokat. Bizonyosakat célszerű összevonni és az eredőjükkel helyettesíteni.

Ez egy kiegyenlített Wheatstone-híd! Fent ugyanaz az ellenállásarány mint az alsó ágban, így B és C ekvipotenciális. Mit tegyünk ezért az R* ellenállással?

.34) 125 V, 500 W névleges adatokkal rendelkező izzólámpát 220 V feszültségű hálózatról kell táplálni.

.a) Mekkora előtét-ellenállást kell alkalmazni? (9,18 Ω)

.b) Mekkora lesz az előtétellenálláson fejlődő teljesítményveszteség? (380 W)

Sorba kell kapcsolni vele egy akkora ellenállást, hogy az izzóra csak 125 V jusson.

Soros kapcsolásnál a feszültség szétoszlik az ellenállások között.

.35) A közös AB csatlakozóról két fogyasztót táplálunk, amelyek mindegyike 220 V feszültségnél 5 kW teljesítményt fogyaszt. Az 50 m távolságra levő fogyasztó kapcsain 220 V feszültséget mértünk. Az alumíniumhuzalból készült vezeték keresztmetszete 8 mm2, fajlagos ellenállása 0,026 Ω · mm2m.

Mekkora a feszültség a 100 m távolságra levő másik fogyasztó kapcsain	(213 V)

R adott, és 100 m hosszú vezeték ellenállása (r) számolható.

Az UAB feszültségből a közelebbi fogyasztó (soros kapcsolás R és r között) UAB∙RR+r=220 V-ot kap.

Mennyit kap UAB -ből a távolabbi ellenállás? Szintén feszültségosztással: UAB∙RR+2r=?

.36) Mekkora teljesítményt vesz fel az ábra szerinti kapcsolás 24 V kapocsfeszültség esetén? (36,0 W)

3:8:7 az ellenállásarány a bal félkörön, és 24:64:56 a jobb félkörön.

Koncenrtáljunk ezen ágakban a csomópontok potenciáljaira.

avagy: Kirhhoff-törvények

.37) Uo belső feszültségű, Rb belső ellenállású telepre R ellenállást kapcsolunk. Milyen R érték mellett a legnagyobb az ellenállásra jutó teljesítmény?  (R = Rb)

A fizika: Ohm törvénye teljesáramkörre.

Az áram: I=UoR+Rb, emiatt a külső ellenálláson a teljesítmény: P=I2R=...=R(R+Rb)2 maximuma kell.

Innentől matematika…

Ötlet1: Mivel pozitív, ezért (R+Rb)2Rminimális, azaz R+Rb2R+2Rb minimális, miközben Rb fix.

Alkalmazzuk a számtani és mértani közép közötti összefüggést R és Rb2R tagokra.

Ötlet2:  (R+Rb)2R= (R-Rb)2R+4 Rb mikor lesz minimális?

.38) Rézszulfát oldatot tartalmazó elektrolitot sorba kapcsolunk 2,8 Ω ellenállású elektromos melegítővel, amely 350 g vizet tartalmazó kaloriméterbe merül. A kaloriméter hőkapacitása 200 J°C. A réz relatív atomtömege 63,5, vegyértéke 2. Ha 10 perc alatt 0,86 g réz válik ki az egyik elektródán, hány fokkal lesz melegebb a víz a kaloriméterben fél óra alatt? (57,4 °C)

1 db rézion semlegesítését 2 db elektron végzi. Az odaáramló elektronok áramot képvisenlek.

A kivált tömegből a rézatomok számát, abból az elektronok számát, abból azt átvitt töltést, ebből az áramot számolhatjuk.

Az áram az ellenálláson Joule-hőt szabadít fel, ami a vizet és a kalorimétert melegíti.

.39) *Fémgömb az ábrán látható áramkörre van kapcsolva. Ismert az áramforrás E elektromos ereje és Rb belső ellenállása, az R ellenállás értéke és a gömb r sugara. A gömb az ɛr relatív permittivitású közegben található. Mekkora a gömbön felhalmozódó elektromos töltés? -8πεoεrR3R+RbrE

Előbb a körbeli áramot számoljuk ki.

Majd az áramkör gömbhöz csatlakozó pontjának potenciálját, figyelembe véve a földelés helyét.

A gömb potenciáljából következtessünk a felszíni töltésre (Vigyázat, szigetelőközeg!)

.40) Az ábrán látható áramkörben mennyi töltés halmozódik fel a kondenzátorokon? (-10,5 mC és 9,5 mC)

Merre folyik az áram az  áramkörben? Mekkora nagyságú?

(A kondenzátor szakadásként viselkedik.)

Mekkora a potenciálkülönbség a kondenzátorlemezek között?

(Ha egy ellenálláson nem folyik áram, rajta nem is esik a potenciál.)

.41) *Az ábrán látható áramkörben két azonos milliampermérő, valamint két azonos voltmérő van. A sorosan kötött műszerek 0,26 V-ot, ill. 1 mA-t jeleznek, a 2. milliampermérő pedig 0,75 mA-t. Határozza meg a mérőműszerek ellenállását és az áramforrás sarkain a feszültséget! (412 mV)

Az 1. voltmérő ellenállása számolható.

A párhuzamos blokk ágai között szétoszló áramból a második voltmérő árama adódik, majd a feszültsége.

A párhuzamos blokk eredő ellenállásából az ampermérő ellenállása.

A telep feszültsége a főág műszerein és a blokkon eső feszültség összege.

.42) Az ábrán egy elektromos hálózat egy része látható. Ismertek: R1 =1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω ellenállások és a V1 = 10 V, V2 = 9 V, V3 = 6 V potenciálok. Mekkora az egyes ellenállásokon átfolyó áramok erőssége? (1A, 0A, 1A)

Haladjon a felső ágban I, az alsóban J, így a főágban I+J áram balról jobbra.

Két egyenlet adódik a potenciálesésekre:

(I+J)R1+IR2=V1-V2 és

(I+J)R1+JR3=V1-V3. Numerikusan nagyon könnyű megoldani.

.43) **

.a) Kocka élhálózatát azonos, R ellenállásokból készítjük el.

Azt szeretnénk, ha a kocka egyik csúcsánál bevezetett I áram a többi csúcsoknál egyenlően szétosztva folyna ki.

Mekkorák legyenek a kifolyó áramoknál a kockacsúcsok potenciáljai, ha a befolyó áramnál a csúcs potenciálja 0? -721IR;  -921IR;  -1021IR

.b) Ugyanez a feladat a többi szabályos testre is.

[tetraéder: -13IR] 	[oktaéder: -14IR; -920IR]

[dodekaéder: -1957IR;  -2757IR; -3257IR; -3457IR; -3555IR] 	[ikozaéder: -1155IR;  -1455IR;  -1555IR ]

.a)    Kockánál 3 részre oszlik a befolyó áram, ahova ezek megérkeznek az ottani csúcs potenciálja - 13IR.

Itt kifolyik csúcsonként I/7 áram, majd ezen csúcsból továbbhalad (egyenlő nagyságú) két 12I3-I7=221I áram, miközben az élen a potenciál csökken és végül -13IR-221IR=-921IR lesz.

Itt kifolyik I/7, marad 121I, három ilyen találkozik az utolsó csúcsban. Így a potenciál szintén -121IR értékkel esik tovább: -1021IR.

.b)

Tetraédernél egyenlően oszlik szét a befolyó áram, a többi csúcs potenciálja -I3R, itt lépnek ki az áramok.

Oktaédernél a felül befolyó, 4 részre oszló áram a következő csúcsoknál azonos, -14IR  potenciált hoz létre, így az ezen csúcsokat összekötő éleken nem folyik áram, ezek elhagyhatók.

Továbbhaladás előtt azonban ezen csúcsoknál eltávozik I/5 áram. Tovább csak 14I-15I=120I folyik. Ezek egyesülnek az utolsó csúcsnál (és kifolynak I/5áramként). Az itteni potenciál: -14R+15RI=-920IR.

Állítsuk az ikozaédert az asztalra, hogy a befolyó csúcs a legmagasabban legyen, a belőle induló testátló pedig függőleges lesz. A kifolyó áramoknál lévő 11 csúcs összesen 3 vízszintes sík mentén helyezkednek el, lefelé haladva rendre 5, 5, 1 csúcs van e síkokon. Egy síkon lévő pontok ekvipotenciálisak a testátló miatti 5-ödrendű forgásszimmetria miatt, ezért a síkokban fekvő éleken nem folyik áram, elhagyhatók.

Az első síkra 5 él mindegyikén 1/5*I áram érkezik, így a potenciálok -1/5*IR.

E csúcsokban kifolyik összesen 5/11*I  áram, az alább lévő sík irányába továbbmegy 6/11*I de ezt csak a két sík között lévő 10 él viszi, élenként 6/110*I folyik, azaz a potenciál 6/110*IR=3/55*IR-nyit esik.

Így a második síkon  (-1/5-3/55)IR =-14/55*IR a potenciálok.

A legalsó ponthoz összesen az itt kifolyó 1/11*I áram érkezik csak, minden élen 1/55*I, így további 1/55*IR potenciálesés miatt itt a potenciál: -15/55*IR.

A dodekaérer is képzeljük el testátlójával merőlegesen az asztalra (az ábrával ellentétben), legfelül folyjon be az I áram. A maradék 19 csúcs a testátlóra merőleges 5 síkokon van, rendre lefelé haladva 3 db sárga, 6 db kék, 6 db piros, 3 db sárga, 1 db fekete csúcs.

A befolyó ponttól lefelé az 1. (sárga) síkra lejutó I áramot 3 él viszi, e végpontok potenciálai: -1/3*IR= -19/57*IR.

E síkon kifolyik összesen 3/19*I áram. A sárga síktól a 2. (kék) síkra lépő, 16/19*I áramot 6 él viszi, élenként  8/57*I folyik. Ezért a 2. (kék) síkon a potenciálok: -1/3*IR - 8/57*IR= - 27/57*IR.

A 3. (piros) síkra csak I-(3+6)/19*I=10/19*I áram jut, amit 6 él szállít oda, élenként 5/57*IR potenciálesés mellett. Így a piros sík potenciálja (- 27/57-5/57)*IR= -32/57*IR

A 4. (sárga) síkra csupán 4/19*I jut el, 6 élen át, élenként 2/57*IR potenciáleséssel. A sárga síkon a potenciál: -34/57*IR.

Az 5. (fekete) sík utolsó pontjához eljutó 1/19*I áramot 3 él hozza, a potenciálesés 1/57*IR. Így  a fekete pont potenciálja -35/57*IR.

.44) **Adott az alábbi végtelen négyzetrács, melynek minden szakaszát R ellenállás alkotja. Keressük az eredő ellenállást két szomszédos rácspont (A és B) között.  (R/2)

Először vezessünk be I erősségű áramot az A rácspontba, ami a rács szimmetriájának megfelelően részekre osztva távozik a rácson a végtelenbe. (Az A ponton átmenő, a rács síkjára merőleges tengelyű 90o-os elforgatásokkal egymásba átvihető szakaszokon ugyanakkora áram folyik.)

Majd vezessünk ki I erősségű áramot az B rácspontból, ami a rács szimmetriájának megfelelően érkezik meg B ponthoz a végtelenből.

Szuperponáljuk egymásra azt a két - időben állandó - elektromos teret, ami a fenti két áramelrendezést létrehozta. Az egyes áramerősségek is szakaszonként összeadódnak.

Most A ponton befolyik I áram, ami a B ponton folyik ki. Az AB szakaszon eközben I/4+I/4=I/2 áram folyik. (A többi szakaszt nem tudjuk, de ez most nem is fontos.) Az A és B közötti potenciálkülönbség R*I/2.

Az eredő ellenállás: Re=UABI=RI2I.

.45) **Szabályos testek (tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder ) élhálózatát készítjük el, minden élnél R ellenállás felhasználásával. Mekkora lesz az egyes esetekben a rendszer eredő ellenállása két szomszédos csúcs között?

(R/2,  7/12R,  5/12R,  19/30R,  11/30R)

Mind az öt szabályos test esete együtt is kezelhető: Jelölje c a csúcsok számát, f pedig az egy csúcsból induló élek számát. (c csúcsú gráf, minden pont foka f.)

Szuperpozíció: Először I áramot vezetünk be A pontnál, amit egyenlően szétosztva vezetünk ki a többi csúcsnál. (Mindez könnyen megtehető az előző feladat szerinti potenciálok biztosításával!)

Majd I áramot vezetünk ki a B pontnál, ami egyenlően folyik be a többi csúcsnál.

Az A-nál befolyó és B-nél kifolyó I áram a többi csúcsnál I/(c-1) nagyságban folyik ki, illetve be, tehát azon a csúcsok csupán egyszerű csomópontjai a hálózatnak.

Az A-nél befolyó áram egyenlően oszlik szét az A-ból indul f él között is.

A szuperpozició után az A-nál be-, a B-nél kifolyik Io=1+1c-1I áram, miközben az AB szakaszon összesen 2If áram folyik.  Re=UABIo=2If∙R I1+1c-1=2fc-1cR.

Tetraéder (4 db szabályos háromszöglap) : c=4, f=3;

kocka (6 szabályos négyzetlap): c=8, f=3;

oktaéder (8 db szabályos háromszöglap) : c=6, f=4;

dodekaéder (12 szabályos ötszöglap): c=20, f=3;

ikozaéder (20 szabályos hármszöglap): c=12, f=5.

(Vesd össze a korábbi  … feladat eredményével!)

Sőt! A fenti gondolatmenet végképlete c→∞, f=4 esetére megadja a végtelen négyzetrács R/2 eredményét is!

.46) **Az ábrán látható ellenállások mindegyike R, a legutolsó ellenálláson I áram folyik.

.a) Mekkora a rendszerre kapcsolt U feszültség? (34 RI)

.b) Mekkora az eredő ellenállás a telep kapcsai között?

(34/21R=1,6190R)

.c) Hogyan változik az eredő ellenállás, ha a láncot nagyon hosszúra készítjük? (felülről megközelíti 1,6180R-et)

.d) Egy nagyon hosszú láncot készítünk, melyben a vízszintes szakszokon R ellenállásokat alkalmazunk. Mekkorák legyenek a függőleges szakaszok ellenállásai, hogy a hosszú lánc eredő ellenállása 1,3R legyen? (0,39R)

.a) Az ábra szerint megszámozzuk az egyes ellenállásokon átfolyó áramokat.

Huroktörvény pl. jobbról a második ablakban:

RI4+RI3-RI5=0. Mivel az ellenállások egyenlők: I5=I4+I3.

Csomóponti törvény egy felül lévő csomópontban:

I6=I5+I4.

Tehát bármely (vízszintes vagy függőleges) áram a közvetlenül előtte lévő két áram összege: In=In-1+In-2, miközben I1=I2=I.  (Ez a matematikából ismert Fibonacci-sorozat definíciója. I, I, 2I, 3I, 5I, 8I, 13I, 21I, 34I, 55I,…)

Huroktörvény a telep ablakában: U=I8R+I7R=34IR

Megjegyzés: A vízszintes áramra ( a ccsomóponti tv. miatt) mindig teljesül a Fibonacci-féle rekurzív összefüggés, de a függőleges áramokra (huroktv.)  csak amiatt, hogy az összes ellenállás azonos!

.b) A telepből I8=21I áram folyik be a rendszerbe, az előtte lévő ellenállás árama I7=13I.

Az eredő ellenállás: Re=UI8=3421R=1,6190 R.

.c)    A fenti gondolatmenetből kiolvasható, hogy az eredő ellenállást a lánc növelésével R egységekben úgy kaphatjuk, hogy a Fibonacci-sorozat páratlan indexű tagját osztjuk a közvetlenül előtte lévő páros indexű tagjával.

[Közismert lehet matematikából, hogy a Fibonacci-sorozat szomszédos tagjainak hányadosa az aranymetszés arányához tart, méghozzá elég „gyorsan”, azaz már az első néhány tagra kiszámolva a hányados nagyon közel kerül ezen arányhoz (1,680). A közeledés során az egyes hányadosok váltakozva vannak a határérték felett ill. alatt.]

Fizikai ötlettel: A végtelen (nagyon hosszú) lánc olyan hosszú, hogyha még egy egységet balról hozzáépítünk, akkor az ellenállása nem változik meg.

Rx-hez párhuzamosan R van kapcsolva, majd a blokkjukkal sorosan ismét R, végül az eredő Rx lesz. Másodfokú egyenlet adódik, amiből Rx=1+52R=1,680 R.

.d) Az előző ötletet ismételjük, csak különböző R1, R2 ellenállásokkal. Rx=12+14+R2R1R1 adódik. Helyettesítsük be az adatokat.